附件1：

| 驿站物品收纳柜规格和技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 技术参数 |
| 1 | 物品收纳柜 | 台 | 100 | 1.整体尺寸： 宽 800mm × 高 1100mm × 深 500mm 2.占地面积/柜体面积： 0.88 ㎡ 3.铝矿玻璃门面积： 0.8 ㎡ | 1.主板材： 实木多层板。优先选用全桉木芯或纯芯板。 2.环保等级：必须达到国家最高标准 ENF级 3.板材厚度： 柜体板净厚度 17.5mm（厚度公差 ≤±0.15mm），背板厚度 9mm。 4.封边工艺： 采用 PUR 封边胶 5.五金配件： 二段力或三段力阻尼铰链（支持 45°–75° 区间自由悬停）、1.0mm–1.2mm 加厚冷轧钢、开合寿命 ≥5万次、通过 48小时中性盐雾测试（≥8级）防锈标准。 6.门框材质： 铝矿（铝合金）框，要求铝框宽度 18mm，壁厚 1.6mm。 7.玻璃材质： 采用厚度为 5mm 的钢化玻璃。 8.下裙围： 采用 1mm厚不锈钢 包边处理。 |

附件2：

响应报价表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 福彩公益驿站物品收纳柜采购项目 |
| 2 | 响应报价 | 小写：________________________ 大写：________________________ 小数点后保留两位小数； |
| 3 | 授权代理人联系方式 | 联系人： 联系电话（手机）： 电子邮箱： |
| 4 | 其他说明（如有） |  |

供应商：                       （单位盖章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

附件3：

柜台参考图